طاقة البطارية وعلاقتها بزمن عمل الحواسب المحمولة؟

هناك دائما مفاهيم مختلفة لكيفية حساب زمن استخدام البطارية في أي جهاز كهربائي يعتمد البطاريات في عمله. وبالنسبة للحواسب المحمولة الأمر أكثر تعقيداً لتداخل أمور عديدة نختصرها فيما يلي. تعريفات: البطارية : هي بطارية الحاسب المحمول وهي في هذا السياق من نوع (Lithium Ion (Li/Io الجهاز المحمول : الحاسب المحمول والذي يحوي بطارية تلزم لعمله زمن عمل الحاسب على البطارية : بالثانية، هو الزمن الكائن بين بدء التشغيل وغلق الجهاز تلقائيا بنفاذ طاقة بطاريته. طاقة البطارية : بالأمبير /سا، وهو مقدار محدد للبطارية ويكتب بشكل واضح على أي منها تستطيع البطارية تقديم الطاقة للجهاز المحمول طالما أنها: (1) جديدة (لم يمض على إنتاجها أكثر من سنة) (2) خزنت منذ إنتاجها بالشكل الصحيح (بحرارة دون الـ 40° وأعلى من 0°، مع القيام بالتفريغ وإعادة الشحن الكامل كل 4 أشهر) (3) استخدامها منذ أول استخدام يتم في حرارة لا تتعدى الحدود 5°~35° (4) من ماركة معروفة بدقة مواصفاتها، ومن مصادرها المعتمدة من قبل منتجيها (5) تم شحنها إلى 99% من استيعابها قبل القيام بأي تخزين أو استخدام ولما كان استهلاك الطاقة للجهاز المحمول بالأمبير لا يمكن قياسه لأنه يبقى متأرجحاً طول الوقت حسب استخدام وفعالية كل من مكوناته، لذلك لا يمكن إجراء قياس زمن تفريغ البطارية إلا ضمن الحدود الدنيا لذلك الاستهلاك، أي عملياً إيقاف عمل كل المكونات التي إذا أوقفت يبقى الحاسب يعمل بحدوده الدنيا و مكونات الحاسب كثيرة ومعظمها لا يلزم أن يبقى عاملاً لكي يبقى الحاسب يعمل بحدوده الدنيا. على سبيل المثال لا الحصر: (القرص الصلب، السواقة الليزرية، المنافذ – جميعها– ، الكاميرا، WiFi ....) حتى إن: أ‌- مجرد تركيب بعض القطع بدون استخدامها يزيد استهلاك التيار (الأمبير) مثال: تركيب ذاكرة. ب‌- تفعيل مكون مثل Bluetooth أو WiFi حتى بدون استخدام يزيد استجرار التيار. ت‌- البرمجيات المختلفة، كل منها يستجر طاقة مختلفة حسب طريقته في استثمار موارد الجهاز. بحد ذاته يستهلك Windows Vista Home Basic موارد طاقة أقل من Windows Vista Ultimate وبالمقابل أيضاً يستهلك نظام التشغيل Linux اقل من غيره من نظم التشغيل و....المقارنات أكثر من أن تعد. ث‌- تركيب ملفات الـ drivers المختلفة لكل مكونات الجهاز تؤدي إلى اختلاف الاستهلاك. فمثلاً قد يتغير استهلاك نظام الإظهار جذرياً بتغيير الـ driver الخاص به حيث قد يعطي الـ driver الجديد سرعة أعلى ويستهلك طاقة أكثر بذات الوقت ج‌- برمجيات مضادات الفايروسات تزيد من استهلاك الطاقة لأنها تقوم بتشغيل مكونات عدة (المعالج، القرص الصلب، منافذ الاتصال بالإنترنت....) ولا يمكن التنبؤ بمقدار ذلك لأنه يختلف من برنامج لآخر و حتى من إصدار لإصدار لاحق. مما تقدم، لا يمكن إدراك بالضبط كم تستغرق طاقة البطارية كزمن ما لم تتم حصر كل مكونات الجهاز (المعدات والبرمجيات) و إيقاف كل منها عن عمله (مع إبقاء الحاسب يعمل بحدوده الدنيا طبعاً) إنما قاعدة عامة هي: الزمن الأقصى لعمل البطارية = استهلاك الطاقة الأدنى لكل مكونات الحاسب.